关于外委多功能天车电缆的技术协议

一.总则

1.本技术协议适用于东方希望包头稀土铝业有限责任公司多功能天车电缆更换专项维修 。

2.本技术协议作为合同的附件,与合同具有同等的法律效力。

3.本协议如与“合同”发生不一致，一律以本技术协议为准。

4.本协议涉及的相关的技术标准,仅属于甲方对乙方提出的最低要求,供甲、乙双方签字确认本协议后，乙方应对本协议所涉及的质量全面负责。

5.今后发生的一切协议,若与本协议冲突,以时间最新的为准。

二.所修多功能天车设备型号、数量及维修项目

1、设备主要信息：

设备名称：电解多功能天车

型号：PTM32T-25+25-28.5m

数量：1台

设备制造厂家：沈阳冶金机械有限公司

2、维修项目：

1）更换大梁电器柜与大梁上电气元件之间的控制电缆；

2）更换大梁电器柜到空压机、固定葫芦、气管卷盘的控制电缆；

3）更换大梁电器柜到工具车、出铝车滑线接线箱的控制电缆；

4）更换工具柜到工具小车各机构的电缆；

5）更换出铝小车接线箱到个电气元件之间的动力及控制电缆；

6）未做更换处理的动力电缆采用热缩管增加绝缘性能（此项工作由甲方完成）；

7）整理工具小车、出铝小车移动电缆，更换所有滑车和电缆护套，更换整车通讯电缆；

8）对所有控制回路电缆进行校验，与图纸完全相符。

3、维修材料：

1）维修所需电缆由乙方提供，具体数量及型号见附件的电缆清，签订本协议前必须提供所需规格的电缆样品由甲方技术人员确认，供货的样品必须与提供的样品保持一致；

2）电缆更换所需要的接线鼻子、号码管、电缆护套、热缩管等材料由乙方提供；

3）电缆滑车由甲方提供，现场所需的接线端子由甲方提供。

4、质量要求：

1）甲方提供的电缆样品必须与产品样品相符；

2）电缆敷设应整齐、美观，做到横平竖直，外露部分采用聚氯乙烯护套管进行保护；

3）所有接线必须采用与电线截面匹配的接线鼻子压接并与接线端子可靠连接，采用专用压线钳压接接线鼻子；

4）所有的接线端子两端必须有与图纸相符的电线编号；

5）电气柜、接线箱密封良好，有防止粉尘进入的密封措施；

5、施工要求：

1) 设备整体施工周期应不超过7天

2）施工期间应考虑现场生产场地需求，有能够临时移动天车的措施；

3）施工过程中不允许人员、工具、材料与电解槽接触，防止人员触电和影响电解槽稳定运行。

6、供货范围

1） 提供设备维修的电缆，数量和规格型号见附件清单；

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制电缆 | CF6.15.05 | 290 | 米 |
| 控制电缆 | CF6.15.07 | 161 | 米 |
| 控制电缆 | CF6.15.03 | 240 | 米 |
| 控制电缆 | CF6.15.18 | 218 | 米 |
| 阻燃耐高温动力电缆 | ZR-KVVR-0.45/0.75 4*2.5 | 195 | 米 |
| 阻燃耐高温动力电缆 | ZR-KVVR-0.45/0.75 3*2.5 | 209 | 米 |
| 阻燃耐高温动力电缆 | ZR-KVVR-0.45/0.75 3*1.5 | 761 | 米 |
| 阻燃耐高温动力电缆 | ZR-KVVR-0.45/0.75 3*4 | 215 | 米 |
| 阻燃耐高温动力电缆 | ZR-KVVR-0.45/0.75 3*6 | 85 | 米 |
| 阻燃耐高温动力电缆 | ZR-KVVR-0.45/0.75 3*25+1*16 | 65 | 米 |
| 阻燃耐高温动力电缆 | ZR-KVVR-0.45/0.75 3*35 | 150 | 米 |
| 阻燃耐高温动力电缆 | ZR-KVVR-0.45/0.75 1*70 | 210 | 米 |
| 阻燃耐高温控制电缆 | ZR-KVVRP-0.45/0.75 3*1.5 | 1700 | 米 |
| 阻燃耐高温控制电缆 | ZR-KVVRP-0.45/0.75 5*1.5 | 290 | 米 |
| 阻燃耐高温控制电缆 | ZR-KVVRP-0.45/0.75 7*1.5 | 330 | 米 |
| 阻燃耐高温控制电缆 | ZR-KVVRP-0.45/0.75 14*1.5 | 100 | 米 |
| 阻燃耐高温控制电缆 | ZR-KVVRP-0.45/0.75 19*1.5 | 150 | 米 |

2） 提供电缆更换、维修使用的其它辅助材料（电缆滑车、接线端子甲供）；

3） 按维修项目中确定的项目对天车进行电缆更换和设备运行调试。

六.交工日期：自签订合同生效起30个工作日

七.保修期：12个月

八．保修范围如下：

1）乙方提供的电缆在质保期内无线芯断裂、内部短路、绝缘层皲裂或起皮等质量缺陷；

2）无接线松动导致的设备故障及备件损坏。

甲方代表签字                          乙方代表签字：

年  月  日                            年  月  日