附件5   报价格式

投标报价明细

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10T单梁葫芦（3#） 安装地点：凉砂厂房 西侧 | LD-10T | 台 | 1 |  |  | - 起重机大车轮跨距允许差不大于±5MM且任一组车轮的相对差不大于±5MM。 - 小车轨距的允许差值在跨端处为±2MM，在跨中处轨距T的允许差值（+1mm +5mm）。 - 更换大车行走轮并固定轮轴端面钢板。 - 更换全车电线、电缆及电器，加装遥控装置（采用铜芯多股有护套的多股电缆，遥控器采用台湾禹鼎；配电柜采用IP54级；电器元件采用施耐德）。提供全车线路图纸。 - 整车防腐，并由有资质的机构注册、年审过关、取证。 |
| 2 | 10T单梁葫芦（5#） 安装地点：凉砂厂房 东侧 | CD1-10T | 台 | 1 |  |  | - 1、需将手柄操作改为遥控操作，更换全车电线、电缆及电器，加装遥控装置（采用铜芯多股有护套的多股电缆，遥控器采用台湾禹鼎；配电柜采用IP54级；电器元件采用施耐德）。提供全车线路图纸。 - 2、整车防腐，并由有资质的机构注册、年审过关、取证。 |
| 3 | 5T单梁葫芦（7#） 安装地点：砂棚上方 | CD1-5T | 台 | 1 |  |  | - 1、需将手柄操作改为遥控操作，更换全车电线、电缆及电器，加装遥控装置（采用铜芯多股有护套的多股电缆，遥控器采用台湾禹鼎；配电柜采用IP54级；电器元件采用施耐德）。提供全车线路图纸。 - 2、整车防腐，并由有资质的机构注册、年审过关、取证。 |
| 4 | 5T单梁葫芦（12#） 安装地点：机加工车间北厂房 | CD1-5T | 台 | 1 |  |  | - 1、需将手柄操作改为遥控操作，更换全车电线、电缆及电器，加装遥控装置（采用铜芯多股有护套的多股电缆，遥控器采用台湾禹鼎；配电柜采用IP54级；电器元件采用施耐德）。提供全车线路图纸。 - 2、整车防腐，并由有资质的机构注册、年审过关、取证。 |
| 5 | 5T单梁葫芦（13#） 安装地点：机加工车间北厂房 | CD1-5T | 台 | 1 |  |  | - 1、需将手柄操作改为遥控操作，更换全车电线、电缆及电器，加装遥控装置（采用铜芯多股有护套的多股电缆，遥控器采用台湾禹鼎；配电柜采用IP54级；电器元件采用施耐德）。提供全车线路图纸。 - 2、整车防腐，并由有资质的机构注册、年审过关、取证。 |
| 6 | 5T双梁天车（15#）安装地点：机加工车间南厂房 | TS-5T | 台 | 1 |  |  | - 1、需将手柄操作改为遥控操作，更换全车电线、电缆及电器，加装遥控装置（采用铜芯多股有护套的多股电缆，遥控器采用台湾禹鼎；配电柜采用IP54级；电器元件采用施耐德）。提供全车线路图纸。 - 2、整车防腐，并由有资质的机构注册、年审过关、取证。 |
| 7 | 5T龙门吊（9#） 安装地点：废铁厂 | QD-5T | 台 | 1 |  |  | - 整车防腐一遍。 - 驾驶室更换。 - 电磁吸铁及卷筒系统（包括配电箱内的附件）更换。 - 大车行走动力电缆及卷筒更换。 - 大车行走联轴器减震套更换。 - 更换全车电线、电缆及电器，（采用铜芯多股有护套的多股电缆，遥控器采用台湾禹鼎；配电柜采用IP54级；电器元件采用施耐德）提供全车线路图纸。 |
| 8 | 10T单梁天车（4#） | LD-10T | 台 | 1 |  |  | - 拖缆及电源配电箱更换。 - 手柄操作改为遥控操作。 - 更换主从动轮三角吊架护罩。 - 更换下滑道 - 小车轨距T的允许差值在跨端处为±2mm，在跨端中处轨距T的允许差值为上差：＋5mm下差：＋1mm。 - 小车轨道在水平方向的直线度：在任意2M长度内不大于1mm。 - 小车主动轮应与轨道接触，被动轮与轨面的间隙不应大于0.3mm，间隙段长度不应大于1M，累计长度不应大于2mm。 - 采用铜芯多股有护套的多股电缆，遥控器采用台湾禹鼎：配电柜采用IP54级；电器元件采用施耐德。 - 整车防腐。 |
| 投标报价 |  | 大写：人民币 ¥： |  |  |  |  |  |

1、大修期：必须在2018年1月30日前改造完毕 。

2、报价要求为到货价，一票制，税率为17%的增值税（报价含：设备费、取证费、设备运杂费、安装调试、售后技术服务等一切费用），报价格式详见附件5。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是本次设备大修所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式：货到并安装、调试合格、取证完毕后付合同总价的90%，剩余10%为质保金，质保期满没有任何质量问题付清。

5、质保期：质保期为大修安装调试验收取证合格之日起12个月。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：    年 月 日