住房和城乡建设部备案号：JXXXXX-201X                    DB

重庆市工程建设标准

DBJ50/T-XXX-201X

建筑起重机械维护与保养技术标准

Technical standards for maintenance and maintenance of construction lifting machinery

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布                                   201X-XX-XX实施

重庆市城乡建设委员会  发布

重庆市工程建设标准

建筑起重机械维护与保养技术标准

Technical standards for maintenance and maintenance of construction lifting machinery

DBJ50/T-XXX-201X

主编单位：重庆市建筑业协会机械管理与租赁分会

重庆一建建设集团有限公司

批准单位：重庆市城乡建设委员会

施行日期：201X年   月   日

前言

根据重庆市城乡建设委员会《关于下达2017年度重庆市工程建设标准制定（修订）项目计划（第二批）的通知》（渝建【2017】628号）的要求，经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国家地方相关标准，结合重庆市地方特点的基础上，制定本标准。

本标准的主要内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.塔式起重机；5.施工升降机。

本标准由重庆市城乡建设委员会负责管理，由重庆市建筑业协会机械管理与租赁分会负责具体内容解释（地址：重庆市渝中区大坪正街一巷6号甲诚7楼，邮编：400042，电话023-68087134，网址： http://cqjxjx.org.cn/）。

本标准主编单位： 重庆一建建设集团有限公司

重庆市建筑业协会机械管理与租赁分会

本标准参编单位： 重庆建工第四建设有限公司

重庆建工第十一建设有限公司

重庆阿尔法施工机械有限责任公司

重庆建工工业有限公司

重庆建工第二建设有限公司

重庆市建筑科学研究院

重庆建工住宅建设有限公司机械化工程分公司

重庆中冶建工集团有限公司

重庆大江本大工程机械有限责任公司

本标准主要起草人：周卫兵  李佑荣  刘加斌  赵  勇  陈福强  李  东

张顺友  陈  伟

本标准审查专家：

目次

一   总则………………………………………………………….………………….……..…1

二   术语……………………………………………………………………………….…..….2

三   基本规定…………………………………………………….……………………..…….3

四   塔式起重机………………………………………………………………..………..……4

4.1一般规定…………………………………………………….…………….……...…….4

4.2列行保养……………………………………………………….………………….…….5

4.3初级保养…………………………………………………….…………………...…..….7

4.4高级保养………………………………………………..………………..….……….….9

五   施工升降机…………………………………………………………….…..……..….…12

5.1一般规定……………………………………………………..……...…………..….…12

5.2列行保养……………………………………………………………….….……..……13

5.3初级保养………………………………………………………………..….……..…...15

5.4高级保养………………………………………………………….……..…….…..…..17

附表A―H………………………………………………………………….….……..…...…..20

本规范用词说明………………………………………………………………….….……..…...………………………….....37

引用标准名录……………………………………………………………………………………………………………………..38

条文说明………………………………………………………………….……………...……39

Contents

1  General provisions………….………………………………………………….…........……1

2  Terms…………………………………………………………………….………………….2

3  Basic Requirements……………………………….…………………………………..…….3

4  Tower Crane……………………………………………………………………...….………4

4.1General Requirements………………………………………………….…………………4

4.2Routine service…………………………………………….…….……….…….……...….5

4.3The primary maintenan……………………………………….……….…………….….…7

4.4Senior maintenance……………………………………….……….…….…………......…....9

5  Builder’s Hoists……………………………………….……………………………..…….12

5.1General Requirements……………………………………….……….….……….…….…..12

5.2Routine service……………………………………….……….………………...……...…..13

5.3The primary maintenance……………………………………………………..………...….15

5.4Senior maintenance……………………………………………………………..……….….17

ScheduleA-H……………………………………………………………………...….…..…….20

Explanation of wording in This Code………………………………..….……………………..37

List of Quoted Standards……………………………………………………………………….38

Explanation of Provisions…………………………………………………..…..……………...39

1  总  则

1.0.1  为加强建筑施工现场起重机械设备维护与保养，确保进入建筑施工现场起重机械设备完好和使用安全，预防和减少起重机械生产安全事故的发生，根据相关标准、规范的规定，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建和扩建的房屋建筑与市政工程施工现场使用的起重机械设备，维护与保养作业。

1.0.3  本标准所规定的建筑起重机械设备是指：建筑施工现场使用的固定式塔式起重机、施工升降机。

1.0.4  建筑起重机械设备维护与保养作业除符合本标准外，尚应符合现行的相关标准、规范的规定。

2  术  语

2.0.1  检查Inspection

建筑起重机械设备在作业中，采取观察、测量、查听、运行试验等方法，了解设备及其零部件运行和外观情况，判断设备与零部件是否正常运行。

2.0.2  例行保养Routine service

建筑起重机械设备在施工现场作业中，进行日常维护与保养。

2.0.3  初级保养The primary maintenance

建筑起重机械设备按国家标准的规定和产品说明书的要求，定期进行的检修与保养工作。

2.0.4  高级保养Senior maintenance

建筑起重机械设备按国家标准的规定和产品说明书的要求，定期进行全面精细的检修与保养工作。

3  基本规定

3.0.1  建筑起重机械设备的维护与保养工作分为：例行保养、初级保养、高级保养三个层次。

3.0.2  建筑起重机械设备进入建筑施工现场使用前，按规定要求进行高级保养。并确保进入建筑施工现场的机械设备，为维护与保养合格产品。

3.0.3  建筑起重机械设备的维修与保养工作，应由具备相应维修与保养资质的单位进行。

3.0.4  建筑起重机械设备维修与保养单位应具有相应的维修与保养作业场所、设备、技术人员和技术工人，维修与保养单位应按规定取得相应的资质，技术人员和技术工人应按规定取得相应的资格。

3.0.5  建筑起重机械设备维修与保养单位应制定与设备维修与保养相关的质量保证、安全管理和岗位责任制等制度。

3.0.6  建筑起重机械设备维修与保养单位，应建立设备维修与保养随机档案，确保机械设备维修与保养质量，并对维修与保养的质量负责。

3.0.7  建筑起重机械设备维修与保养工作，在遵守本标准规定的同时，尚应符合产品使用说明书的要求。

3.0.8  建筑起重机械设备的大修按国家有关标准的规定和产品使用说明书的要求进行。

4  塔式起重机

4.1  一般规定

4.1.1  塔式起重机的维修与保养工作，应按下列规定进行：

1  例行保养

1） 例行保养作业在塔式起重机作业前、作业后进行；

2） 作业主要内容：检查、紧固、润滑、清洁、防腐等内容；

3） 作业人员应由专业的维护人员进行；

4） 发现设备存在不符合标准要求时，立即停止生产作业，及时上报、并联系维修人员进行维修，严禁设备带病运行。

2  初级保养

1） 初级保养在建筑施工现场进行，保养周期为累计工作300h或安装检验合格后每60d进行一次；

2） 保养作业主要内容：例行保养内容、调整、更换；

3） 作业人员应由不少于2名的专业维护人员进行。

3  高级保养

1） 高级保养工作应在保养场所进行，保养周期为一个建筑工程周期；

2） 高级保养作业内容：初级保养内容、拆检、调整、更换、修复；

3） 维护与保养作业人员不少于3名。

4.1.2  建筑起重机械设备维修与保养单位，应根据塔式起重机设备例行保养、初级保养和高级保养的要求制定相应的制度，高级保养应编制技术方案，并在维修与保养中严格按制度和方案的要求进行作业，确保维修与保养作业达到规定要求。

4.1.3  建筑起重机械设备维修与保养单位，应对维修与保养完毕后的设备进行检查，并填写好记录或验收表，存档备查。

4.1.4  塔式起重机设备在施工现场停机15天以上时，应做好停工前的维护与保养和灾害预防工作。

4.2  例行保养

4.2.1  塔式起重机基础及与塔式起重机连接螺栓或销轴应符合下列规定：

1  基础无沉降、无积水、无杂物遮盖和掩埋。

2  与塔式起重机连接螺栓或销轴无松动、弯曲、锈蚀和开裂现象。

3  避雷装置连接紧固。

4.2.2  塔式起重机钢结构及连接应符合下列规定：

1  起重臂、平衡臂、标准节、塔帽、附着装置等钢结构件无明显变形、脱焊、裂纹、锈蚀等现象。

2  连接螺栓齐全、紧固可靠。

3  销轴连接齐全、轴向止动可靠。

4  走道、休息平台、防护栏杆齐全、稳固可靠。

4.2.3  塔式起重机起升机构和变幅机构，应符合下列规定：

1  起升机构和变幅机构运转正常、无异响、温升正常，减速器无渗漏油现象。

2  变幅小车行走正常，无偏斜、卡滞、脱轨等现象。

3  各机构联轴器、机座、电动机等固定螺栓及销轴连接齐全并紧固无松动。

4  制动器灵敏可靠。

4.2.4  塔式起重机回转机构，应符合下列规定：

1  回转机构小齿轮、回转支承安装牢固。

2  回转机构运转正常、无异响、无渗漏油现象。

4.2.5  塔式起重机安全保护装置，应符合下列规定：

1  起重力矩限制器、重量限制器、高度限位器、回转限位器、变幅限位器安装牢固、动作灵敏可靠。

2  小车断绳保护装置、小车防坠落装置、钢丝绳防脱装置、顶升防脱装置、吊钩防脱装置安装齐全、牢固、灵活、可靠。

3  报警装置、风速仪灵敏、可靠。

4.2.6  塔式起重机电气系统应符合下列规定：

1  电缆、电线无破损、漏电现象，接线端连接牢固、可靠。

2  各种操作开关可靠、有效。

3  漏电保护器、断相、错相、过欠压保护器、热继电器工作正常、灵敏可靠。

4  电控箱有防水措施，电控箱门锁完好。

4.2.7  塔式起重机使用的钢丝绳应符合下列规定：

1  钢丝绳两端紧固可靠，绕绳符合规定，钢丝绳在卷筒上排列整齐、无杂物。

2  钢丝绳润滑良好，必要时涂抹润滑脂。

3  钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形等，不符合附表1要求时，必须进行更换。

4.2.8  检查配重块，是否牢固可靠。

4.2.9  按使用说明书要求对各机构和运动部件，加注润滑油或润滑脂。

4.2.10  塔式起重机保持整洁，无油污、砂浆、混凝土等杂物。

4.2.11  驾驶室保持整洁卫生，门、窗、锁完好，视野清晰，底部绝缘板良好可靠。

4.3  初级保养

4.3.1  塔式起重机基础与连接螺栓、销轴应符合下列规定：

1  基础符合本标准4.2.1条的规定。

2  连接螺栓及螺帽涂抹润滑脂防锈。

4.3.2  塔式起重机钢结构件应符合下列规定：

1  钢结构件符合本标准第4.2.2条的规定。

2  检查标准节连接螺栓、销轴是否松动，发现松动时紧固达到规定的要求。

4.3.3  塔式起重机起升机构和变幅机构应符合下列规定：

1  起升机构和变幅机构符合本标准第4.2.3条的规定。

2  起升机构液压油、减速器润滑油按产品说明书要求补充、更换。

3  变幅小车车轮、导向轮轴承加注润滑脂。

4  各机构联轴器、机座、电机的螺栓及销轴连接可靠。

4.3.4  塔式起重机回转机构应符合下列规定：

1  回转机构符合本标准第4.2.4条的规定。

2  回转小齿轮、回转支承涂抹润滑脂。

3  回转支承滚道内加注润滑脂，并符合产品说明书的要求。

4  对齐回转机构液力偶合器及时补充液压油。

5  按产品说明书的要求，紧固回转支承连接螺栓。

4.3.5  塔式起重机在顶升、下降前，应对顶升机构进行检查，并符合下列规定：

1  按产品说明书的要求检查或及时更换液压油，油量符合规定，无杂质、乳化现象。

2  机电连接，电机的旋转方向与液压泵所标注方向保持一致。

3  油路的连接完整可靠，油缸、高压管、液压泵站无堵塞、渗漏现象。

4  油压表，工作正常。

4.3.6  塔式起重机电气系统应符合下列规定：

1  电气系统符合本标准第4.2.6条的规定。

2  清除电机集电器碳刷与滑环上的脏物和灰尘。

3  各行程开关触点可靠，必要时调整或更换，功能可靠。

4  清除控制箱、接触器上的灰尘和铜屑，调整或更换烧蚀磨损的触头，使其接触均匀，间隙适当，使用灵敏可靠。

5  清除操作台内部积尘、杂物，接线端和各部触头在工作中灵敏可靠。

6  检查接地系统，测量接地电阻，达到规定要求。

4.3.7  塔式起重机安全保护装置应符合下列规定：

1  安全保护装置符合本标准第4.2.5条的规定。

2  必要时调整或更换安全保护装置。

4.3.8  塔式起重机使用的钢丝绳应符合本标准第4.2.7条规定。

4.3.9  塔式起重机制动器应符合下列规定：

1  制动器的弹簧、拉杆、销轴、开口销完好。

2  电磁铁的活动衔铁不允许与线圈铁芯相摩擦。

3  制动摩擦片接触均匀、间隙适当、制动时可靠有效。摩擦片厚度磨损达到原厚度50%时，及时更换。

4  制动器油泵的油量符合产品说明书的规定。

4.4  高级保养

4.4.1  塔式起重机钢结构件应符合下列规定：

1  标准节、起重臂、平衡臂、塔帽、附着装置等结构件完好可靠，无变形、无锈蚀、脱焊、裂纹等现象。

2  各连接螺栓、销轴、开口销完好可靠，拆除并进行除锈、涂油、螺纹清理，更换损坏部件，各部件连接有效、可靠。

3  对变形、开裂的杆件进行调整或更换，修复开裂的焊缝。

4  检查各个走道、休息平台、爬梯、防护圈、防护栏及其支撑零件和紧固件，对损坏的部位进行加固修复、补强或更换。

4.4.2  塔式起重机起升机构和变幅机构应符合下列规定：

1  起升机构和变幅机构符合本标准第4.3.3条的规定。

2  检查减速器，更换磨损超标准的齿轮、轴承、轴套、油封、挡圈等零部件，齿轮、轴承传动良好。

3  疏通减速器的透气孔，更换箱内齿轮油，工作正常。

4  检查和调整联轴器的轴向和径向间隙，紧固联轴器、减速器机座的螺栓，符合产品说明书的要求。

5  对机电轴承进行润滑，紧固电机机座螺栓，符合使用要求。

6  清洗变幅小车滑轮组、车轮、导向轮、轴承，加注润滑脂。

7  检查防护罩，对损坏的防护罩进行修复或更换。

4.4.3  塔式起重机回转机构应符合下列规定：

1  回转机构符合本标准第4.3.4条的规定。

2  检查回转小齿轮与回转支承啮合情况，必要时进行调整。

3  检查回转减速器，运转正常无异响，发现异常情况后拆检。

4  检查偶合器油量，必要时补足或更换。

4.4.4  塔式起重机顶升机构应符合下列规定：

1  顶升机构符合本标准第4.3.5条规定。

2  拆卸、清洗控制阀、液压泵，更换滤清器。

3  检查油缸的密封件，必要时更换。

4  清洗油箱，更换液压油。

5  清洗、修理、更换、总装后，系统试运行正常。

4.4.5  塔式起重机电气系统应符合下列规定：

1  电气系统符合本标准第4.3.6条规定。

2  检查全部电缆、电线，破损时，及时处理或更换。

3  检查电机轴承是否完好，并加注润滑脂。

4  检查电气线路和电气元件对外壳的绝缘电阻，不小于0.5MΩ。

4.4.6  塔式起重机安全防护装置应符合下列规定：

1  力矩限制器、重量限制器、高度限位器、回转限位器、变幅限位器应保持良好，工作正常，必要时进行修复或更换。

2  力矩限制器、重量限制器、高度限位器、回转限位器、变幅限位器的触头及接线有效可靠。

3  变幅小车的断绳保护和断轴保护装置有效可靠。

4.4.7  塔式起重机吊钩应符合下列规定：

1  塔式起重机吊钩使用符合国家标准和产品说明书要求的产品。

2  吊钩组安全色标清晰、醒目。

3  吊钩有下列情况之一时立即进行更换：

1）用20倍的放大镜观察表面有裂纹；

2）钩尾和螺纹部分等危险断面有永久性变形；

3）钩中挂绳处断面磨损超过原断面的10%；

4）心轴磨损超过原直径的5%；

5）吊钩开口度比原尺寸增加15%。

4.4.8  塔式起重机的卷筒和滑轮应符合下列规定：

1  各滑轮的防脱绳装置有效、可靠。

2  拆检各部滑轮和卷筒，滑轮转动灵活，无卡阻或晃动状况。

3  卷筒和滑轮有下列情况之一时，进行更换：

1）卷筒或滑轮出现裂纹或轮缘破损；

2）卷筒壁磨损达原壁厚10%；

3）滑轮绳壁磨损达原壁厚20%；

4）滑轮槽底磨损超过相应钢丝绳直径的25%。

4.4.9  塔式起重机制动器应符合下列规定：

1  制动器符合本标准第4.3.9条规定。

2  拆检制动器，必要时修整制动轮毂表面或更换制动轮。液力推杆制动器更换液压油。

3  调整电磁制动器衔铁行程，检查电磁线圈的固定情况，必要时调整或更换。

4  制动器零部件有下列情况之一时，应更换：

1）有可见的裂纹；

2）制动块摩擦衬垫磨损量达原厚度的50%；

3）制动轮表面磨损达1.5mm以上时；

4）弹簧出现塑性变形时；

5）电磁铁杠杆系统空行程超过其额定行程的10%。

4.4.10 当主要结构件油漆剥落、锈蚀严重时，整机进行除锈、防腐和油漆。

5  施工升降机

5.1  一般规定

5.1.1  施工升降机各级别的保养应按照以下规定进行：

1  例行保养

1）例行保养作业在施工升降机作业前、作业后进行；

2）作业主要内容：检查、紧固、润滑、清洁、防腐等内容；

3）作业人员应由专业维修人员进行；

4）设备不符合标准要求时，立即停止生产作业，及时上报、并联系维修人员进行维修，不允许设备带病运行。

2  初级保养

1）初级保养在建筑施工现场进行，保养周期为累计工作300h或安装检验合格后每60天进行一次；

2）保养作业主要内容：例行保养内容、调整、更换；

3）作业人员应由专业维修人员进行。

3  高级保养

1）高级保养工作应在保养场所进行，保养周期为一个建筑工程周期；

2）高级保养作业内容：初级保养内容、拆检、修复；

3）维修与保养作业人员不少于2名专业维修人员进行。

5.1.2  维修与保养的工作内容，应根据使用说明书的要求进行。

5.1.3  维修与保养时吊笼必须降至地面并切断电源，设备停止运转。

5.1.4  施工升降机停用30天以上时，应做好停用前的维护与保养和灾害预防工作。

5.2  例行保养

5.2.1  基础及地脚螺栓连接进行检查时，应符合下列规定：

1  基础无沉降、无积水。

2  地脚螺栓无松动、弯曲和断裂。

3  接地装置连接紧固。

5.2.2  围护设施进行检查时，应符合下列规定：

1  防护围栏完好，无破损。

2  围栏门机电联锁装置可靠、有效。

3  围栏门滑轮螺栓紧固。

4  清洁及润滑围栏门及吊笼门滑轮滑道。

5.2.3  钢结构件及连接进行检查时，应符合以下规定：

1  钢结构件无明显变形、焊缝开裂等现象。

2  导轨架螺栓、附着装置与建筑物连接螺栓或销轴牢固可靠。

3  各销轴连接、轴向止动可靠，开口销使用正确。

5.2.4  吊笼进行检查时，应符合下列规定：

1  吊笼钢结构件无变形、锈蚀。

2  吊笼门、笼顶天窗机电联锁装置完好、有效。

5.2.5  传动系统进行检查时，应符合下列规定：

1  传动机构运行正常无异响，无漏油现象，传动板固定可靠，缓冲装置无失效现象。

2  制动器制动性能良好可靠，手动松闸功能有效，防护罩完整。

3  作业前试运行，确认制动器灵敏可靠，制动力矩符合使用说明书要求。

4  导向轮充分润滑，运行灵活，无明显倾斜偏摆现象。

5  齿轮齿条啮合正常，固定牢靠。

6  背轮或挡轴齐全完整，功能正常。

5.2.6  钢丝绳进行检查时，应符合下列规定：

1  钢丝绳无跳槽现象。

2  钢丝绳两端应紧固牢靠，绳卡符合规定。

3  钢丝绳润滑良好、无杂物，必要时涂抹润滑脂。

4  钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形等不符合附表1规定要求时，应更换。

5.2.7  电气系统进行检查时，应符合下列规定：

1  系统运转正常无异响。

2  电控系统中的仪表、操纵杆、各电气按钮等灵敏有效。

3  各部位行程开关完好、灵敏可靠，任一行程开关动作后吊笼不能启动。

4  电缆绝缘良好，无破损现象，电缆臂架及护线圈连接牢固，运行通畅。

5  各导线、连接线端、断路器接头连接良好、牢固可靠。

6  控制箱内无灰尘、异物，门锁齐全。

5.2.8  安全装置进行检查时，应符合下列规定：

1  防坠安全器运行正常且在有效标定期内。

2  安全保护装置完好有效。

3  断绳保护装置完好、可靠。

4  导轨架上的上、下限位开关和极限开关碰块灵敏可靠、有效。

5  作业前在全行程内空载试运行一次，安全装置运行正常。

5.2.9  润滑进行检查时，应符合以下规定：

1  减速器齿轮油面，润滑良好，必要时补充齿轮油。

2  齿轮齿条、对重滑道、围栏滑道、吊笼门滑道、门配重滑道、电缆线滑车轨道、导轨架主管，必要时涂刷润滑油脂。

5.2.10  清洁进行检查时应符合以下规定：

1  清除吊笼顶、吊笼内和吊笼下部残留的杂物、油污和积水。

2  清洁笼底缓冲器，使工作正常。

3  清除传动机构、防坠安全器等部件上的灰尘及油污。

4  清洁围栏门、吊笼门滑轮和轨道。

5.3  初级保养

5.3.1  基础应符合以下规定：

1  符合本标准第 5.2.1 条规定。

2  紧固地脚螺栓，地脚螺栓及螺母应涂抹油脂防锈。

5.3.2  围护设施应符合本标准第 5.2.2条规定；

5.3.3  钢结构件应符合下列规定：

1  符合本标准第 5.2.3 条规定。

2  紧固导轨架连接螺栓、齿条与导轨连接螺栓、背轮螺栓、其他连接件上的连接螺栓，预紧力符合说明书要求。

3  附着装置连接件按说明书的规定进行设置，牢固可靠。

4  天轮有防护罩，转动灵活无异响，连接可靠。

5.3.4  吊笼应符合下列规定：

1  符合本标准第 5.2.4 条规定；

2  吊笼各受力构件完整无变形，各连接螺栓紧固可靠，及时修复脱焊、裂缝或变形构件；

3  检查导向轮、背轮及滑轮轴承的完好状况，必要时进行调整或更换；

4  对重导向轮转动灵活。

5  对吊笼顶部吊杆装置进行检查，每次加节和降节作业前，应加强对吊笼顶部吊杆装置进行检查。

5.3.5  传动机构应符合下列规定：

1  符合本标准第 5.2.5 条规定。

2  检查调整滚轮与导轨架主管间隙，该间隙不大于0.50mm。

3  检查调整齿轮与齿条间隙，该间隙为 0.20 mm~0.50mm。

4  检查调整背轮与齿条间隙，该间隙不大于0.50mm。

5  更换磨损超标的齿轮、背轮、导向轮等部件。

5.3.6  钢丝绳应符合本标准第5.2.6条规定。

5.3.7  电气系统应符合下列规定：

1  符合本标准第 5.2.7 条规定。

2  测试接地电阻，接地电阻值不大于 4Ω。

3  清除控制箱、接触器上的灰尘和金属残屑，修磨或更换烧蚀磨损的触头。

5.3.8  安全装置应符合下列规定：

1  符合本标准第 5.2.8 条规定。

2  防坠安全器完好有效，螺栓齐全紧固，线路连接完好，微动开关灵敏可靠。

3  防坠安全器在使用过程中，按有关标准规定或说明书要求每3个月进行1次防坠实验，制动器安全可靠。

4  吊笼满载下降制动时，制动距离不大于300mm，超过时调整电机制动力矩。

5.3.9  润滑、清洁工作应符合本标准第 5.2.9 条、第 5.2.10 条规定。

5.4  高级保养

5.4.1  围栏应符合下列规定：

1  符合本标准5.2.2条规定。

2  整修变形、破损的围栏和围栏门，对修复整形好的围栏进行除锈、防腐、油漆。

3  围栏门的机电联锁装置完好、可靠。

4  清理底架、缓冲器上的建筑垃圾，并进行除锈、防腐、油漆。

5.4.2  钢结构件应符合下列规定：

1  标准节、附着装置、吊杆、电缆滑车、天轮等应清除干净建筑垃圾。

2  检查标准节、附着装置、吊杆、电缆滑车、天轮等的焊接点，对脱焊、裂纹、变形的结构件进行修复，变形、锈蚀严重时更换。

3  对修复的标准节、附着装置、吊杆、电缆滑车、天轮等进行除锈、防腐、油漆。

5.4.3  钢结构附属转动件应符合下列规定：

1  检查天轮防护罩、天轮组件，天轮、轴承、轴磨损严重时更换，注入润滑脂。

2  检查、清理、润滑吊杆滑轮，磨损严重时应更换。

3  检查、清理、润滑电缆滑车导轮、绳轮及电缆轮，当导轮、滑轮、电缆轮、轴承、轴磨损严重时应更换，滚动部件注入润滑脂。

4  各连接螺栓、销轴、开口销完好可靠，进行除锈、涂油、螺纹清理，更换损坏零部件，各部件连接有效、可靠。

5.4.4  吊笼应符合下列规定：

1  修复破损、变形吊笼门，清洁、润滑吊笼门上的滑轮，磨损严重时应更换。

2  检查导向轮、背轮及滑轮，磨损严重时应更换。

3  检查吊笼钢结构框架、壁板，修复变形、脱焊、裂纹、锈蚀部位，进行除锈、防腐、油漆。

5.4.5  传动系统应符合下列规定：

1  检查、清洗各导轮、背轮及轴承、轴及密封件，更换磨损严重和损坏的零件，重新装配，并涂抹润滑脂。

2  清洗减速器各零部件，更换磨损严重、变形、损坏的零部件，并按使用说明书要求加注润滑油。

3  检查传动机构的齿轮、齿条磨损情况，更换磨损超标的齿轮、齿条。

5.4.6  钢丝绳应符合下列规定：

1  符合本标准第 5.2.6 条规定。

2  对重钢丝绳在检查、清理、润滑后盘好存放。

5.4.7  电气系统应符合下列规定：

1  清理各电控箱、各限位器以及重量限制器上的灰尘，检查各接线端的连接，当有松动或脱落时紧固配齐。箱内电线排列整齐，对全部电气元件、各限位器、操作箱上的操纵杆、按钮、仪表进行全面检查与调整，对有烧蚀、磨损、老化、失灵的元器件进行更换。

2  检查、整理电缆、电线，对有松动的进行固定、破损的进行更换。对于采用滑触线式的施工升降机，检测集电器电刷，对于磨损严重的进行更换。

3  对于非滑触线式的施工升降机的电缆筒进行清理、油漆，将清理好的电缆线按顺时针整齐存放。

5.4.8  安全装置应符合下列规定：

1  符合本标准第 5.2.8 条第 1 款、第 2 款规定。

2  拆下防坠安全器，检查防坠安全器的使用有效期和检测有效日期。防坠安全器的使用年限 5 年，检测有效期1年，超过使用年限应进行更换，超过检测有效期的送有资质的检验机构检测。

3  拆下断绳保护开关、上下限位开关、极限开关，进行清洁、除锈、润滑、修复。

4  检查制动器，制动器的制动弹簧、止退器、旋转制动盘完好，磁铁的活动衔铁不允许与线圈铁芯相摩擦，制动摩擦片应接触均匀，间隙适当，制动有效可靠。

5  制动器零件有下列情况之一的应予更换：

1）裂纹；

2）制动器摩擦片磨损量达原厚度的50%；

3）弹簧出现塑性变形；

4）电磁铁杠杆系统空行程超过其额定行程10%；

5）制动衔铁磨损量超过1.5mm。

5.4.9  吊笼组装应符合下列规定：

1  组装前，各部件保养良好。

2  传动机构、防坠安全器、重量限制器、上下限位开关、极限开关等组装、定位正确。

3  背轮、导轮组装、定位正确。

4  吊笼门组装正确。

附录A

表A 断丝数

| 外层绳股承钢丝数 n | 钢丝绳结构的典型例子 (GB 1102-74） | 起重机用钢丝绳必须报废时与疲劳有关的可见断丝数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机构工作级别 |  |  |  |  | 机构工作级别 |  |  |  |  |
|  |  | M1及M2 |  |  |  |  | M3,M4,M5,M6,M7,M8 |  |  |  |  |
|  |  | 交捻 |  | 顺捻 |  |  | 交捻 |  | 顺捻 |  |  |
|  |  | 长度范围d |  |  |  |  | 长度范围d |  |  |  |  |
|  |  | 6d | 30d |  | 6d | 30d | 6d | 30d |  | 6d | 30d |
| ≤50 | 6x7、7x7 | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 4 | 8 |  | 2 | 4 |
| 51~75 | 6x12 | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 6 | 12 |  | 3 | 6 |
| 76~100 | 18x7(12外股) | 4 | 8 |  | 2 | 4 | 8 | 15 |  | 4 | 8 |
| 101~120 | 6x19、7x19 6X(19)、6W（19） 34x7(17外股) | 5 | 10 |  | 2 | 5 | 10 | 19 |  | 5 | 10 |
| 121~140 |  | 6 | 11 |  | 3 | 6 | 11 | 22 |  | 6 | 11 |
| 141~160 | 6x24、6X(24)、6W(24) 8x19、8X19)、8W(19) | 6 | 13 |  | 3 | 6 | 13 | 26 |  | 6 | 13 |
| 161~180 | 6x30 | 7 | 14 |  | 4 | 7 | 14 | 29 |  | 7 | 14 |
| 181~200 | 6x31、8T(25) | 8 | 16 |  | 4 | 8 | 16 | 32 |  | 8 | 16 |
| 201~220 | 6W(35)、6W(36)、6XW(36) | 8 | 18 |  | 4 | 9 | 18 | 38 |  | 9 | 18 |
| 221~240 | 6x37 | 10 | 19 |  | 5 | 10 | 19 | 38 |  | 10 | 19 |
| 241~260 |  | 10 | 21 |  | 5 | 10 | 21 | 42 |  | 10 | 21 |
| 261~280 |  | 11 | 22 |  | 6 | 11 | 22 | 45 |  | 11 | 22 |
| 281~300 |  | 12 | 24 |  | 6 | 12 | 24 | 48 |  | 12 | 24 |
| >300 | 6x61 | 0.04n | 0.08n |  | 0.02n | 0.04n | 0.08n | 0.16n |  | 0.04n | 0.08n |

注：d—钢丝绳直径。

填充钢丝不能看作承载钢丝，因此要从检验数中扣除。多层股钢丝绳仅考虑可见的外层绳股。带钢芯的钢丝绳，其绳芯看作内部绳股而不予考虑。

附录B

表B 塔式起重机例行保养记录表

| 工程名称 |  |  |  | 使用单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 |  |  |  | 维保单位 |  |  |  |
| 设备型号 |  | 编 号 |  |  | 备案登记号 |  |  |
| 序号 | 保养项目 | 保养要求 |  |  |  |  | 保养结果 |
| 1 | 基础 | 基础应无沉降、无积水，无杂物遮盖或掩埋 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预埋件、连接螺栓、销轴无松动、变形、锈蚀、开裂等现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地装置应连接紧固 |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢结构件 | 钢结构件应无明显变形、脱焊、裂纹、锈蚀、等现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接螺栓齐全、紧固可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 销轴连接应齐全到位，轴向止动可靠，开口销使用正确 |  |  |  |  |  |
|  |  | 走道、休息平台、防护栏杆齐全、稳固可靠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 起升机构 变幅机构 | 运转正常、无异响、温升正常，减速器无渗漏油现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 变幅小车行走正常，无偏斜、卡滞、脱轨等现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各机构联轴器、机座、电动机等固定螺栓及销轴连接齐全并紧固无松动 |  |  |  |  |  |
|  |  | 制动器灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
| 4 | 回转机构 | 回转机构小齿轮、回转支承安装牢固，机构运转正常、无异响、无渗漏油现象 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全保护装置 | 起重力矩限制器、重量限制器、高度限位器、回转限位器、变幅限位器安装牢固、灵敏、可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小车断绳保护装置、小车防坠落装置、钢丝绳防脱装置、顶升防脱装置、吊钩防脱装置安装齐全、牢固、灵敏、可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 报警装置、风速仪灵敏、可靠 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电气系统 | 电缆、电线无破损、漏电现象，接线端连接牢固、可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各种操作开关可靠、有效 |  |  |  |  |  |
|  |  | 断相保护器、热继电器工作正常、灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电控箱有防水措施，电控箱门锁完好 |  |  |  |  |  |
| 续表7 | 钢丝绳 | 钢丝绳配置符合产品说明书要求，绕绳符合规定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳润滑良好，必要时涂抹润滑脂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形等，不符合附表1要求时，必须进行更换 |  |  |  |  |  |
| 8 | 润滑、清洁 | 检查各运动部件，必要时加注润滑油或润滑脂 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 | 配重块位置正确、安装可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 塔式起重机保持整洁，无油污、砂浆、混凝土等杂物 |  |  |  |  |  |
|  |  | 驾驶室保持整洁卫生，门、窗、锁完好，视野清晰，底部绝缘板良好可靠 |  |  |  |  |  |
| 维保人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保负责人 |  |  | 维保日期 |  |  |  |  |
| 维保单位（签章）： |  |  |  |  |  |  |  |

附录C

表C 塔式起重机初级保养记录表

| 工程名称 |  |  |  | 使用单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 |  |  |  | 维保单位 |  |  |  |
| 设备型号 |  | 出 厂 编 号 |  |  | 备案登记号 |  |  |
| 序号 | 保养项目 | 保养要求 |  |  |  |  | 保养结果 |
| 1 | 基础 | 检查基础应无沉降、无积水、清理遮盖或掩埋的杂物 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查预埋件连、接螺栓、销轴应无松动、变形、锈蚀和开裂现象，必要时紧固或更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查接地装置，应连接紧固 |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接螺栓及螺帽、销轴涂抹润滑脂防锈 |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢结构件 | 检查钢结构件，应无明显变形、脱焊、裂纹、锈蚀、等现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查连接螺栓，应齐全、紧固、可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查销轴连接，应齐全到位，轴向止动可靠，开口销使用正确 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查走道、休息平台、防护栏杆等，应齐全、稳固、可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查标准节连接螺栓、销轴是否松动，并紧固达到规定的要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 起升机构 变幅机构 | 检查机构运转情况，应正常、无异响、温升正常，减速器无渗漏油现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查变幅小车，应行走正常，无偏斜、卡滞、脱轨等现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查机构联轴器、机座、电动机等固定螺栓及销轴连接，应齐全、紧固无松动 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查制动器，动作应灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查起升机构液压油、减速器润滑油，必要时补充、更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 变幅小车车轮、导向轮轴承加注润滑脂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查机构联轴器、机座、电机的螺栓及销轴，应连接可靠 |  |  |  |  |  |
| 4 | 回转机构 | 检查回转机构小齿轮、回转支承，应安装牢固，机构运转正常、无异响、无渗漏油现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查回转小齿轮、回转支承外齿，必要时涂抹润滑脂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 回转支承滚道内加注润滑脂，按产品说明书的要求，紧固回转支承连接螺栓 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查回转机构液力偶合器，必要时补充液压油 |  |  |  |  |  |
| 5 | 顶升机构 | 检查液压油，油量应符合规定，无杂质、乳化现象，必要时更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查电机连接，电机的旋转方向与液压泵所标注方向保持一致 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查油路，应连接完整可靠，油缸、高压管、液压泵站无堵塞、渗漏现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查油压表，工作正常 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电气系统 | 检查电缆、电线，应无破损、漏电现象，接线端连接应牢固、可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查各种操作开关，应可靠、有效 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查断相保护器、热继电器，应工作正常、灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查电控箱，应有防水措施，电控箱门锁完好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 清除电机集电器碳刷与滑环上的脏物和灰尘 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查各行程开关，应触点可靠，功能正常，必要时调整或更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 清除控制箱、接触器上的灰尘和铜屑，调整或更换烧蚀磨损的触头，使其接触均匀，间隙适当，使用灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 清除操作台内部积尘、杂物，接线端和各部触头灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查接地系统，测量接地电阻不大于4Ω |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全保护装置 | 检查起重力矩限制器、重量限制器、高度限位器、回转限位器、变幅限位器，应安装牢固、动作灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查小车断绳保护装置、小车防坠落装置、钢丝绳防脱装置、顶升防脱装置、吊钩防脱装置，应安装齐全、牢固、灵活、可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查报警装置、风速仪等，应工作正常，灵敏、可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 必要时调整或更换安全保护装置 |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢丝绳 | 检查钢丝绳两端紧固装置，应牢固可靠，绕绳符合规定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳润滑良好，必要时涂抹润滑脂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查钢丝绳，出现断丝、磨损、扭曲变形等，不符合附表1要求，立即进行更换 |  |  |  |  |  |
| 9 | 制动器 | 检查制动器的弹簧、拉杆、销轴、开口销等应齐全、完好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查电磁铁的活动衔铁，不允许与线圈铁芯相摩擦 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查制动摩擦片，应保持接触均匀、间隙适当、制动时可靠有效，摩擦片厚度磨损达到原厚度50%时更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查制动器油泵，油量应符合产品说明书的规定 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 维保人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保负责人 |  |  | 维保日期 |  |  |  |  |
| 维保单位（签章）： |  |  |  |  |  |  |  |

附录D

表D 塔式起重机高级保养验收表

| 产权单位 |  |  |  | 维保单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  | 编 号 |  |  | 备案登记号 |  |  |
| 序号 | 保养项目 | 保养要求 |  |  |  |  | 保养结果 |
| 1 | 钢结构件 | 检查钢结构件，应无明显变形、脱焊、裂纹等现象，结构件应完好可靠，无锈蚀 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查各连接螺栓、销轴，应完好可靠，必要时进行除锈、涂油、螺纹清理等，并更换损坏部件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 调整或更换变形、开裂的杆件，修复开裂的焊缝 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查各个走道、休息平台、爬梯、防护圈、防护栏等，对损坏的部位进行加固修复、或更换 |  |  |  |  |  |
| 2 | 起升机构 变幅机构 | 检查机构运转情况，应保持正常、无异响、温升正常，减速器无渗漏油现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查机构联轴器、机座、电动机等，固定螺栓及销轴应连接齐全、紧固无松动 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查制动器，动作应灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查起升机构液压油、减速器润滑油，必要时补充、更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 变幅小车车轮、导向轮轴承加注润滑脂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查减速器，必要时更换磨损超标的齿轮、轴承、轴套、油封、挡圈等零部件以及箱内齿轮油，保持齿轮、轴承传动良好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查和调整联轴器的轴向和径向间隙，紧固联轴器、减速器机座的螺栓 |  |  |  |  |  |
|  |  | 润滑电机轴承，紧固电机机座螺栓 |  |  |  |  |  |
|  |  | 清洗变幅小车滑轮组、车轮、导向轮、轴承，加注润滑脂，必要时更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查防护罩，对损坏的防护罩进行修复或更换 |  |  |  |  |  |
| 3 | 回转机构 | 检查回转机构小齿轮、回转支承，应安装牢固 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查回转机构运转情况，应正常、无异响、无渗漏油现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 清理回转小齿轮、回转支承外齿，并涂抹润滑脂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 回转支承滚道内加注润滑脂，按产品说明书的要求，紧固回转支承连接螺栓 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查回转机构液力偶合器，必要时补充或更换液压油 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查回转小齿轮与回转支承啮合情况，必要时进行调整 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查回转减速器，应保持运转正常无异响，必要时拆检 |  |  |  |  |  |
| 4 | 顶升机构 | 检查液压油，油量符合规定，无杂质、乳化现象，必要时应清洗油箱，更换液压油 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查电机连接，电机的旋转方向与液压泵所标注方向保持一致 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查油路，应连接完整可靠，油缸、高压管、液压泵站无堵塞、渗漏现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查油压表，工作正常 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆卸、清洗控制阀、液压泵、滤清器等，必要时更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查油缸的密封件，必要时更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 清洗、修理、更换、总装后，系统试运行保持正常 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电气系统 | 检查电缆、电线，应无破损、漏电现象，接线端连接牢固、可靠，必要时处理或更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查各种操作开关，动作应可靠、有效，必要时调整或更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查断相保护器、热继电器，应工作正常、灵敏可靠，必要时调整或更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查电控箱，应有防水措施，电控箱门锁完好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 清除电机集电器碳刷与滑环上的脏物和灰尘 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查各行程开关，功能正常可靠，必要时调整或更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 清除控制箱、接触器上的灰尘和铜屑，调整或更换烧蚀磨损的触头，应保持接触均匀，间隙适当，使用灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 清除操作台内部积尘、杂物，接线端和各部触头应保持灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查接地系统，测量接地电阻，不大于4Ω |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查电机轴承，应保持完好，并加注润滑脂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查电气线路和电气元件对外壳的绝缘电阻，不小于0.5MΩ |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全保护装置 | 检查力矩限制器、重量限制器、高度限位器、回转限位器、变幅限位器，应保持功能良好，工作正常，必要时进行调整或更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查力矩限制器、重量限制器、高度限位器、回转限位器、变幅限位器，应保持触头及接线有效可靠，必要时进行修复或更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查变幅小车的断绳保护和断轴保护装置，功能有效可靠 |  |  |  |  |  |
| 7 | 吊钩 | 吊钩符合国家标准和产品说明书要求的产品 |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩组安全色标清晰、醒目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查吊钩，有下列情况之一时应更换： a.用20倍的放大镜观察表面有裂纹 b.钩尾和螺纹部分等危险断面有永久性变形 c.钩中挂绳处断面磨损超过原断面的10% d.心轴磨损超过原直径的5% e.吊钩开口度比原尺寸增加15% |  |  |  |  |  |
| 8 | 卷筒和滑轮 | 检查各滑轮的防脱绳装置，应保持有效、可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆检各部滑轮和卷筒，应保持转动灵活，无卡阻或晃动，必要时更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查卷筒和滑轮，有下列情况之一时应更换： a. 卷筒或滑轮出现裂纹或轮缘破损 b. 卷筒壁磨损达原壁厚10% c. 滑轮绳壁磨损达原壁厚20% d. 滑轮槽底磨损超过相应钢丝绳直径的25% |  |  |  |  |  |
| 9 | 制动器 | 检查制动器，应保持弹簧、拉杆、销轴、开口销完好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查电磁铁，应保持活动衔铁不允许与线圈铁芯相摩擦 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查制动摩擦片，应保持接触均匀、间隙适当、制动时可靠有效。摩擦片厚度磨损达到原厚度50%时应更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查制动器油泵，油量应符合规定，必要时更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆检制动器，必要时修整制动轮毂表面或更换制动轮。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 调整电磁制动器衔铁行程，检查电磁线圈的固定情况，必要时调整或更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查制动器零部件，有下列情况之一时应更换： a.有可见的裂纹 b.制动块摩擦衬垫磨损量达原厚度的50% c.制动轮表面磨损达1.5mm以上时 d.弹簧出现塑性变形时 e.电磁铁杠杆系统空行程超过其额定行程的10% |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他 | 主要结构件油漆剥落、锈蚀严重时，应整机进行除锈、防腐和油漆 |  |  |  |  |  |
| 检修结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保负责人 |  |  | 维保日期 |  |  |  |  |
| 维保单位（签章）： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附录E

表E 施工升降机例行保养记录表

| 工程名称 |  |  |  | 使用单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 |  |  |  | 维保单位 |  |  |  |
| 设备型号 |  | 编 号 |  |  | 备案登记号 |  |  |
| 序号 | 保养项目 | 保养要求 |  |  |  |  | 保养结果 |
| 1 | 基础 | 基础应无沉降、无积水 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地脚螺栓无松动、弯曲和断裂现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地装置应连接紧固 |  |  |  |  |  |
| 2 | 围护设施 | 清理吊笼内的脏物及灰尘 |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢结构件 | 钢结构应无明显变形、扭曲、焊缝裂纹等现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 导轨架螺栓、附着装置与建筑物连接螺栓应牢固可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 销轴连接应齐全到位，轴向止动可靠，开口销使用正确 |  |  |  |  |  |
| 4 | 吊笼 | 吊笼内有醒目的安全操作规程和安全警示标 识 |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊笼门、笼顶天窗机电连锁装置完好、有效。当门完全关闭后，吊笼才能启动 |  |  |  |  |  |
| 5 | 传动机构 | 传动机构运行正常无异响，无漏油现象，传动板固定可靠，缓冲橡胶垫无老化现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 制动器制动性能良好可靠，手动松闸功能有效，转动零部件外露部分有防护罩 |  |  |  |  |  |
|  |  | 作业前应试运行，确认制动器灵敏可靠，制动力矩应达到使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 导向轮连接及润滑良好，导向灵活，无明显倾斜偏摆现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 齿轮齿条啮合正常，固定牢靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 背轮贴紧导轨 |  |  |  |  |  |
|  |  | 齿轮、齿条啮合正常，润滑良好 |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢丝绳 | 钢丝绳两端应紧固牢靠，绳卡应符合规定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳应无砂粒及杂物 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳应润滑良好，必要时宜涂抹润滑脂适度润滑 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形等超出《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009 要求时，应予更换 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳连接、固定良好，各曳引钢丝绳松紧一致，松绳限位有效 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电气装置 | 系统运转正常无异响 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电控系统中的仪表、操纵杆、电铃按钮、急停开关按钮、照明灯按钮等应灵敏有效 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各部位行程开关应完好、灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接线端子、熔断器接头应连接良好、牢固可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外电源箱总开关、总接触器及漏电保护器应灵敏、有效 |  |  |  |  |  |
|  |  | 急停开关灵敏、有效 |  |  |  |  |  |
|  |  | 超载保护器灵敏、可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱内无灰尘和脏物 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆无破损现象，电缆托架及保护架应连接牢固，电缆运行通畅电缆导向架牢固 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆导向架牢固配电箱内无灰尘和脏物 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全防护装置 | 防坠安全器应运行正常且在有效标定期内 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全钩应完好无损 |  |  |  |  |  |
|  |  | 断绳保护装置完好，可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上、下限位开关和极限开关及其碰块应可靠有效 |  |  |  |  |  |
|  |  | 作业前应在全行程内运行一次，确保安全装置运行正常 |  |  |  |  |  |
| 9 | 润滑、清洁 | 每工作一周检查减速器油面，必要时添加齿轮油 |  |  |  |  |  |
|  |  | 每工作一周对齿轮齿条、对重滑道、围栏滑道、吊笼门滑道、门配重滑道、电缆线滑车轨道、导轨架立管清除油污，重新涂刷油脂润滑 |  |  |  |  |  |
|  |  | 清理地面防护围栏内和吊笼顶上的杂物及污 水 |  |  |  |  |  |
| 维保人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保负责人 |  |  | 维保日期 |  |  |  |  |

附录F

表F 施工升降机初级保养记录表

| 工程名称 |  |  | 使用单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 |  |  | 维保单位 |  |  |
| 设备型号 |  | 编 号 |  | 备案登记号 |  |
| 序号 | 保养项目 | 保养要求 |  |  | 保养结果 |
| 1 | 基础部分 | 检查砼基础沉降，基础表面水平误差＜2mm； 清理基础表面的杂物或积水 |  |  |  |
|  |  | 检查接地装置连接应牢固，接地电阻值＜4Ω |  |  |  |
| 2 | 钢结构件 | 检查标准节，不得有变形扭曲、裂伤、开焊等现象 |  |  |  |
|  |  | 检查标准节连接螺栓，如有松动，需全部紧固 |  |  |  |
|  |  | 检查标准节上齿条，齿形损坏应更换，紧固螺栓 |  |  |  |
| 3 | 附着装置 | 检查每道附着拉杆、锚固装置不得有变形扭 曲、裂伤、开焊等现象 |  |  |  |
|  |  | 检查附着装置：连接杆应在同一水平面上，锚固装置应牢固不得晃动，连接销轴、螺栓齐全、连接可靠 |  |  |  |
|  |  | 检查立柱、撑架、过桥梁等压板、螺栓、扣环的紧固情况 |  |  |  |
| 4 | 传动机构 | 检查减速箱油量，不足时添加，箱体不得有渗漏现象 |  |  |  |
|  |  | 检查传动板连接情况，减震垫齐全，连接牢固无松动 |  |  |  |
|  |  | 检查齿轮和齿条啮合情况，如间隙过大应调整或更换 |  |  |  |
|  |  | 操纵机构使梯笼上下运行，应平稳，无震动和异响 |  |  |  |
|  |  | 检查压轮与齿条背面的间隙，间隙应为 0.5mm |  |  |  |
| 5 | 导向滚轮 | 检查各导向滚轮与导轨架立管间隙：梯笼运行时各导向滚轮与导轨架立管应抱合，受力均匀，无轴向窜动 |  |  |  |
|  |  | 检查各导向滚轮偏心轴定位：应定位牢固可 靠，滚轮圆弧与导轨架立管对正，接触良好 |  |  |  |
| 6 | 制动器 | 检查制动片磨损情况：当有接触不均或磨损量达到原厚度 50%时，应更换； |  |  |  |
|  |  | 检查电机制动力矩，制动力矩应为 120N.m±2.5% |  |  |  |
|  |  | 测试梯笼满载下降制动距离：制动距离应小于0.3m |  |  |  |
| 7 | 钢丝绳 | 钢丝绳缠绕排列应整齐，长度满足使用要求 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳有锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的报废标准应更换 |  |  |  |
|  |  | 检查钢丝绳固定：绳卡螺母应拧紧，数量为 3只及以上，且正确固接 |  |  |  |
| 8 | 安全防护装置 | 检查围栏门、梯笼门机电联锁装置：梯笼运行时围栏门能机、电联锁，梯笼门有电气联锁，均灵敏可靠 |  |  |  |
|  |  | 检查上限位、下限位和三相极限位开关：手动各限位开关，应能有效切断梯笼传动机构的电机电源 |  |  |  |
|  |  | 上限位开关挡板或挡块固定应牢固，安装位置应保证限位开关触发后使梯笼立即停止，梯笼顶部距标准节顶端应留有 1.8m 以上的安全距离 |  |  |  |
|  |  | 三相极限位开关上极限位挡板或挡块固定应牢固，安装位置应保证超越上限位的越程：为0.15m |  |  |  |
|  |  | 下限位开关挡板或挡块安装位置应保证开关触发后梯笼停止，下极限位距挡板或挡块触发还有一定行程 |  |  |  |
|  |  | 下极限位开关挡板或挡块安装位置，应保证梯笼在未碰到缓冲器之前触发极限位开关，并使梯笼停止 |  |  |  |
| 9 | 电气设备 | 清除各电气元件上灰尘和脏物，紧固接线端 子、电气元件连接线，添配残缺的电气件 |  |  |  |
|  |  | 检查操作开关、按钮触发应灵敏，警铃、指示灯齐全 |  |  |  |
|  |  | 检查电缆滑车或护线架，应完好无损坏，电缆无破损 |  |  |  |
|  |  | 检查开关箱内隔离开关、漏保器是否齐全完好 |  |  |  |
| 10 | 防坠安全器 | 正常运行梯笼，防坠安全器应无异响、噪音和自动制动现象 |  |  |  |
| 11 | 重量限位器 | 重量显示准确、灵敏、可靠 |  |  |  |
| 维保人员 |  |  |  |  |  |
| 维保负责人 |  | 维保日期 |  |  |  |

附录G

表G 施工升降机高级保养验收表

| 产权单位 |  |  | 维保单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  | 编 号 |  | 备案登记号 |  |
| 序号 | 保养项目 | 保养要求 |  |  | 保养结果 |
| 1 | 地面防护围栏 | 清理围栏和围栏门上残留的建筑垃圾，整修变形、破损的围栏和围栏门 |  |  |  |
|  |  | 围栏门的机电联锁装置应完好有效 |  |  |  |
|  |  | 对修复整形好的围栏进行除锈、防腐、油漆作业 |  |  |  |
|  |  | 清理底架、缓冲器上的建筑垃圾，并进行除锈、防腐、油漆作业 |  |  |  |
| 2 | 钢结构件 | 清理标准节、附墙架、锚固件上的建筑垃圾 |  |  |  |
|  |  | 检查标准节、附墙架、锚固件的焊接点，对脱焊、变形的结构进行整形、修复，变形、锈蚀严重时应予更换 |  |  |  |
|  |  | 对修复的标准节、附墙架、锚固件、天轮架、天轮防护罩进行除锈、防腐作业 |  |  |  |
|  |  | 检查天轮防护罩、天轮组件，当天轮、轴承、轴磨损严重时应予更换，并注入润滑油 |  |  |  |
|  |  | 各连接螺栓、销轴、开口销应完好可靠，并进行除锈、涂油、螺纹修整，更换损坏零件，确保各部件连接有效可靠 |  |  |  |
| 3 | 吊笼 | 卸下吊笼顶部整套吊杆装置，对吊杆进行清理、除锈；检查、清理、润滑滑轮，磨损严重的应更换 |  |  |  |
|  |  | 修复破损、变形吊笼门，清洁、润滑吊笼门上的滑轮，磨损严重的应予更换 |  |  |  |
|  |  | 检查导向轮、背轮及滑轮轴承的完好状况，磨损严重的应予更换 |  |  |  |
|  |  | 检查吊笼的钢结构框架、壁板，修复变形、脱焊、锈蚀的部位，对吊笼进行油漆作业 |  |  |  |
| 4 | 传动系统 | 检查、清洗各导轮、背轮及轴承、轴及密封件，更换磨损严重和损坏的零件，重新装配，并涂抹润滑油 |  |  |  |
|  |  | 清洗减速器各零部件，更换磨损严重、变形、损坏的零部件，并按使用说明书要求加注润滑油 |  |  |  |
|  |  | 测量传动机构的齿轮、齿条磨损情况，磨损超标的齿轮、齿条应及时更换 |  |  |  |
| 5 | 电气系统 | 清理开关箱、运行控制配电箱、变频控制箱、操作箱以及各限位器上的灰尘，检查各接线端子的连接，当有松动或脱落时应予紧固配齐。箱内电线排列应整齐 |  |  |  |
|  |  | 对全部电气元件、操作箱上的操纵杆、按钮、仪表进行全面检查与调整，当有烧伤、磨损、老化、失灵的元器件应予更换 |  |  |  |
|  |  | 检查、整理电缆线，当有破损的应予更换。清理、油漆电缆筒，应将清理好的电缆线按顺时针整齐的圈放入电缆筒中 |  |  |  |
| 6 | 安全装置 | 检查防坠器的使用有效期和检测有效日期。安全防坠器的使用年限5年，检测有效期1年，超过使用有效期应予更换，超过检测有效期的应送有资质的检验机构检测 |  |  |  |
|  |  | 松绳限位器、上下限位器、吊笼门限位器、笼顶门限位器灵敏、有效 |  |  |  |
|  |  | 检查调整制动器的制动片、块，更换磨损过大的制动片、块 |  |  |  |
|  |  | 检查调整重量限位器，保证其准确、灵敏、可靠 |  |  |  |
| 7 | 钢丝绳 | 根据《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》（GB/T5972）的标准对对重钢丝绳、吊杆钢丝绳进行检查，不达标的要更换 |  |  |  |
|  |  | 对检查合格的钢丝绳进行清理，涂抹油脂、盘好后存放 |  |  |  |
| 8 | 吊笼零部件组装 | 安装前，各部件应保养良好 |  |  |  |
|  |  | 传动机构、安全防坠器、重量限制器、极限开关等应安装定位正确 |  |  |  |
|  |  | 滚轮、背靠轮正确定位安装在吊笼上并进行调整紧固 |  |  |  |
|  |  | 吊笼门正确安装在吊笼上 |  |  |  |
| 维保人员 |  |  |  |  |  |
| 维保负责人 |  | 维保日期 |  |  |  |

附录H

表H 防坠安全器坠落试验检测表

| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称（使用地点） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工升降机编号 |  |  | 防坠安全器规格型号 |  | 防坠安全器编号 |  | 检测时间 |  |
| 检测项目(载荷为____________KG) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测步骤 |  |  |  |  |  |  | 结论 |
| 1 | 切断主电源，检查周围环境，处于安全状态方可进行下面操作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 装上试验电缆，并将电缆接到吊笼电气箱内标有“坠落试验”的接线座上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 把试验电缆固定在吊笼的电气箱附近，通过门或其他适当的孔将按扭盘和电缆放到地面站。确保坠落试验时，电缆不会被卡住。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 吊笼加载至额定载荷，合上主开关，按下试验电缆按扭盒上“上升”按钮，驱动吊笼上升至离地面10米高度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 按下有“坠落试验”标记的按钮，不要松手，此时电磁制动器松闸，吊笼向下坠落，当坠落速度达到防坠安全器标定动作速度时，防坠安全器迅即动作，将吊笼刹停在导轨架上。（注意：如果吊笼下坠到离地面4米处防坠安全器仍未将吊笼刹停，此时应立即松开按钮，以便利用电磁制动器制动。及时刹停吊笼，防止吊笼撞底）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 正常情况下，从安全器开始动作到吊笼被制停为止，吊笼的制动距离应为0.3-1.2m（不包括吊笼自由下滑的距离）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 按说明书要求恢复防坠安全器，按4-6步骤再重复两次，并记录数据。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量结果 |  | S1= |  | S2= |  | S3= |  |  |

测试单位：                                            使用单位：

检测人：______________________        _               检测人：

本规范用词说明

1   为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的；

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的；

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；

正面词采用“宜”， 反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”；

2   条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1《塔式起重机》GB/T5031-2008

2《塔式起重机设计规范》GB/T13752-2017

3《塔式起重机安全规程》GB5144-2006

4《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972-86

5《施工升降机》GB/T10054

6《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB26557

7《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215

8《施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器》JGJ121

重庆市工程建设标准

建筑起重机械维护与保养技术标准

DBJ50/T-XXX-201X

条文说明

201X  重庆

目次

一  总则…………………………………………………………………………..….….……39

二  术语……………………………………………………………………………..…….….40

三  基本规定………………………………………………………………………..…….….41

四  塔式起重机…………………………………………………………….……..…….……42

4.1一般规定………………………………………………………………….……..…….42

4.2列行保养……………………………………………………………………...….…….43

五  施工升降机………………………………………………………………………………44

5.1一般规定………………………………………………………………………….……44

5.2列行保养………………………………………………………………………….……45

5.3初级保养……………………………………………………………………..….……..47

5.4高级保养……………………………………………………………………..….……..49

1  总  则

1.0.1  随着建筑施工企业的转变，建筑施工起重机械设备管理单位的性质也发生了变化，建筑起重机械管理模式和方法也发生了变化，由施工企业内部“管、用结合”的管理，逐渐转变为以租赁为主的社会化管理租赁管理模式，企业原有的设备维护和保养制度已不再适用现在的租赁模式，造成设备维护与保养工作不到位的现象时有发生，已造成起重机械设备在施工现场，造成安全隐患。因此，建筑施工起重机械设备的维护与保养工作，应进一步加强规范。编写本标准的目的是为重庆市建筑施工起重机械设备租赁单位、管理单位、维护与保养单位，进一步加强起重机械设备维护与保养工作，提高重庆市建筑施工起重机械设备管理水平，确保建筑起重机械设备的安全使用。

1.0.2  本条规定说明了本标准的适应范围。

1.0.3  本条规定说明了本标准中的建筑施工起重机械所指的范围。施工升降机中的钢丝绳牵引型号（SS型）应作为物料提升机的要求。

本条规定为除遵守本标准外，还应严格遵守相关标准和规范和产品说明书的规定和要求。

2  术  语

本章规定的内容，主要对有关术语进行了相应的说明。

3  基本规定

3.0.1  本条规定，将建筑起重机械设备的维护与保养工作分为三个级别进行。

3.0.2  根据《中华人民共和国特种设备安全法》第十五条规定：“特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备应当及时申报并接受检验”的要求，进入施工现场使用的建筑施工起重机械设备，必须按规定定期进行维护与保养。

3.0.3  本条规定了维护与保养工作可由两个有资质的单位进行。

3.0.4  本条规定了维护与保养单位应具备相应的作业场所、维护与保养相应的设备、技术人员和作业人员的技术工人，技术人员和技术作业人员应按规定取得相应的资格，维护与保养单位应取得相应的资质。

3.0.5  根据《中华人民共和国特种设备安全法》第二十五条规定：“特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。”

3.0.6  本条规定了建筑起重机械设备维护与保养单位，对维护与保养的起重机械设备应建立维护与保养档案，并对维护与保养的起重机械设备的质量负责。维护与保养档案应全部移交给设备产权单位存档。

3.0.7  本条规定了建筑起重机械设备在维护与保养工作中，除遵守本标准规定外，还应符合产品说明书的要求。

3.0.8  本条只对建筑起重机械设备的维护与保养工作的要求，建筑起重机械设备的大修，必须按相关标准、规范的规定和产品说明书的要求进行。

4  塔式起重机

4.1  一般规定

4.1.1  本条中第2条初级保养第一条“安装检测合格之日”是指国家和地方法定的安装检测机构出具的塔机安装检测合格报告日期。

4.1.1  本条中第3条高级保养第一条“建筑工程周期”是指塔机进场安装完成检测合格之日起，到塔机在本建筑工程作业完工塔机拆除完成之日止为一个建筑工程周期。

4.1.4  本条要求中“灾害预防”是指塔机因故停机时间较长，停机前除进行维修与保养工作外，同时必须采取必要的安全防范措施，保证塔机在停工期间不能因为大风大雨等恶劣天气或是其他意外情况对塔机造成不必要的损害。

4.2  例行保养

4.2.1  条中“基础”是指固定式塔机的地基基础，如塔机采用移动式基础则按照移动式基础的相关标准执行。

4.2.1  第2条中“预埋件”是指塔机的地基基础在制作过程中预先埋入的地脚螺栓、支腿或其他零部件。

4.2.2  条中“钢结构件”是指塔机的重要受力构件，如起重臂、平衡臂、标准节、塔帽、拉杆、附着装置等，塔机的结构形式不同，其重要受力构件不尽相同，如平头塔机就没有塔帽、拉杆等结构件。

4.2.5  第3条中“报警装置”是指塔机在额定载荷工况下发出的警告声音或是警示灯光的装置，包括蜂鸣器、电铃、指示灯、显示屏等。

4.2.7  第1条中“绕绳”是指塔机所用的钢丝绳与机构的卷筒、通过的滑轮以及钢丝绳两端的固定装置所组成的一个完整的系统，钢丝绳在机构的卷筒上的装配方式、滑轮的绳槽和曲率半径、钢丝绳两端的固定等必须符合相应的规定。

4.4.7  第3条中“更换”是指塔机的吊钩达到报废的标准要求，该标准要求采用自GB/T10051.3-2010《起重吊钩第3部分：锻造吊钩使用检查》的规定。

5  施工升降机

5.1  一般规定

5.1.3  本条是强制性条文。维修、保养工作需要作业人员在导轨架或附墙架上进行，若此时施工升降机在运行，则吊笼或对重的上下移动可能引发安全事故。对施工升降机进行检修时应切断电压环，并应设置醒目的警示标志。当需要通电检修时，应做好防护措施。严禁在施工升降机运行中进行保养、维修作业。

5.1.4  施工升降机停用前的保养工作参照施工升降机的初级保养进行。

### 5.2  例行保养

5.2.2  防护围栏是防止人员或物体进入的固定设施，当施工升降机在上下运行时是严禁进入围栏内的。在检查清洁维护设施时必须停止吊笼上下运行，并切断电源。

5.2.4  2笼顶天窗机电联锁装置是专供安装、拆卸、保养人员使用，也是紧急逃离门，应符合国家现行标准《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB26557的有关规定，当笼顶天窗机电连锁装置未关闭时，电气安全装置应使升降机停止运行。

5.2.5.2 施工升降机装配手动释放电机制动器，当遇到突然停电或故障时能将电机尾端制动电磁铁拉手缓慢向外拉出，使吊笼缓慢地向下滑行，将吊笼停靠在安全的层面，撤离人员。

5.2.5.5 应采取措施保证各种载荷情况下齿条和所有驱动齿轮、安全装置齿轮的正确啮合。这样的措施应不仅仅依靠吊笼导向轮或滑靴。正确的啮合应是：齿条节线和其平行的齿轮节圆切线重合或距离不大于模数的1/3。

图1：齿轮齿条的正确啮合间隙             图2：齿轮齿条的最大啮合间隙

5.2.6.1 天滑轮安装在高空，钢丝绳跳槽后不易被发现，如再继续作业会酿成钢丝绳拉断事故。据有关资料显示，国内曾多次发生此类事故。因此，本条要求对钢丝跳槽进行检查。

5.2.8.4 碰块是安装在导轨架上的金属构件，是限位开关碰到此构件时使限位动作的一种挡块，能够使吊笼运行到限定地方停止。碰块的可靠有效直接影响限位开关的作用。

5.2.8.5 由于施工升降机在使用中经常载人上下，其运行的可靠性直接关系着施工人员的生命安全。施工升降机上下运行通道为半敞开式通道，故每班作业前应全行程试运行一次有利于发现通道内影响施工升降机运行的障碍物，同时验证制动装置可靠性。

5.2.9  润滑作业可参照表 5.2.9。

表5.2.9 润滑部位表

| 项目 | 润滑部位 | 作业方法 | 项目 | 润滑部位 | 作业方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机 | 检查观察孔油面，必要时添加 | 2 | 齿轮齿条 | 涂刷油脂 |
| 3 | 对重滑道 | 涂刷油脂 | 4 | 限速器 | 用油枪加注油脂 |
| 5 | 滚轮 | 用油枪加注油脂 | 6 | 对重导向轮 | 用油枪加注油脂 |
| 7 | 门滑道和门配重滑道 | 涂刷油脂（包括吊笼、外笼门） | 8 | 导轨架立管 | 涂刷油脂 |
| 9 | 电缆滑车轨道 | 涂刷油脂 | 10 | 钢丝绳 | 涂刷油脂 |
| 11 | 天轮 | 用油枪加注油脂 | 12 | 绳轮 | 用油枪加注油脂 |

### 5.3  初级保养

5.3.4.4 施工升降机对重块上装有导向轮。该导向轮使对重块沿着导轨上下运行。导向轮磨损超标、转动不灵，直接影响对重上下运行。

5.3.4.5 吊杆安装在吊笼顶上，是安拆工在装拆导轨架时用来起吊标准节或附墙架等零部件时使用的。为了减少重量和晃动，在施工升降机正常运行时可以拆下。吊杆可分为普通吊杆、带压力轴承的手动吊杆及带压力轴承的电动吊杆三种。其额定载重量为250kg。目前都采用电动吊杆。

5.3.5.2 调整滚轮与导轨架立管的间隙，保证间隙为 0.5mm。（见图 5.3.5(a)）

5.3.5 3 调整齿轮与齿条的间隙，保证间隙为 0.2mm-0.5mm。（见图 5.3.5(b)）

5.3.5 4 调整背轮与齿条的间隙，保证背轮与齿条背间隙为 0.5mm（见图 5.3.5(c)）用 300N·m 力矩拧紧螺栓。

图5.3.5（a）               图5.3.5（b）            图 5.3.5（c）

5.3.5.5 爬升齿轮的齿厚磨损超过原齿厚的10%时应更换。爬升齿轮表面出现裂纹时应及时更换。爬升齿轮的齿面点蚀损坏面积达啮合面的30%且深度达原齿厚的10%时应及时更换。

5.3.7.2 该条应符合国家现行行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215的有关规定：施工升降机金属机构和电气设备金属外壳均应接地，接地电阻不应大于 4Ω。对不符合的要重新设接地棒，并紧固连接线。

5.3.8.2 检查防坠安全器的线路连接完好，紧固防坠安全器的连接螺栓，电气控制箱与防坠试验按钮盒连接要良好。保证防坠试验人员能对该吊笼作防坠试验。

5.3.8.3 坠落试验的目的是检验施工升降机防坠安全器能否有效工作，应符合国家现行标准《施工升降机》GB/T10054的有关规定：防坠安全器装机使用时，应按吊笼额定载重量进行坠落试验。以后至少每3个月应进行一次额定载重量的坠落试验。坠落试验应符合现行标准《施工升降机》GB/T10054中的有关规定：

1  坠落试验时，应在额定载重量和额定安装载重量中选择最不利的工况作为试验条件。

2  坠落实验前，不应解体或更换防坠安全器。

3  对SC型施工升降机进行坠落试验时，通过操作按钮盒驱动吊笼以额定提升速度上升3m-10m。按坠落试验按钮，电磁制动器松闸，吊笼降呈自由状态下落，至达到试验速度时，防坠安全器动作，并测量制动距离。实验结束后应将防坠安全器复位，对防坠安全器不能制停吊笼的施工升降机，应立即停机检修。

4  在SC型施工升降机坠落试验中，防坠安全器动作时，其电气连锁微动快关也应动作。

5  对SS型施工升降机进行坠落试验时，将吊笼上升约3m后停住，作模拟断绳试验（应是突然断绳，不能以松绳代替断绳），试验防坠安全装置的可靠性。

6  坠落试验后应检查：

1) 结构件及连接有无损坏及永久变形；

2) 吊笼底板在各个方向上的水平偏差改变值。

### 5.4  高级保养

5.4.4  吊笼钢结构框架如受外力使其严重变形或锈蚀特别严重的，应由生产厂家来进行修复或更换。

5.4.5.3 齿轮磨损可使用公法线千分尺测量（图5-3，齿条磨损可使用齿厚游标卡尺测量（图5-4）。

齿轮报废标准参考5.3.5 .5条文内容，当齿条的齿厚磨损超过原齿厚20%时应及时更换。

图5-3                             图 5-4

5.4.8.2 防坠安全器应符合国家现行标准JGJ121的有关规定：防坠安全器无论使用与否，在有效检验期满后都必须重新进行检验标定，施工升降机防坠安全器的寿命为 5 年，施工升降机必须安装防坠安全器。防坠安全器应在一年有效标定期内使用。

5.4.8.5 当制动盘（块）磨损到转盘与衔铁之间的间隙小于等于0.5mm时，必须更换整副制动盘（块），固定制动盘和衔铁磨损大于原厚度10%时两者应同时更换。

5.4.9  吊笼顶上的吊杆为便于运输方便，可以在使用现场安装。吊笼上的各导向轮，靠轮应在安装时进一步调整。各限位也应在安装好以后进行调试。